Lab 3:OBJECT ORIENTED TRANSMIT SIDE

Giới thiệu:

Mục tiêu của bài lab là đưa bạn một ví dụ về một kiểu testbench với cấu trúc truyền hướng đối tượng đa cấp (a multi-level object-oriented transmit structure) và các tính năng kiểm tra cơ bản. Sự khác biệt với Lab 2 là testbench được phân lớp rõ ràng và hướng đối tượng, việc kiểm tra thực hiện bằng cách dùng sử dụng các đầu dò (probes) bên trong DUT và thực hiện kiểm tra sử dụng cách tiếp cận theo đường ống (pipelined aproach). Ví dụ này thể hiện cấu trúc điển hình cho một môi trường tự kiếm tra ngẫu nhiên toàn diện (a comprehensive randomized self-testing environment) ở phía tạo và phía điều khiển các tín hiệu kích thích. Môi trường kiểm thử được chia thành các lớp cho

- Packet: Đóng gói dữ liệu đầu vào gửi đến DUT từ phía truyền. Đây vẫn là gói được dùng trong Lab 2, nơi mà chúng ta có các ràng buộc về việc ngẫu nhiên hóa các đầu vào khác nhau tới GUT.

- Generator: Được dùng để tạo ra các đầu vào phù hợp tới DUT sử dụng các ràng buộc được đặt ra trong lớp đóng gói dữ liệu (packet class).

- DriverBase: cung cấp các định nghĩa cơ bản và khai báo function/task cho khối trình điều khiển (Driver).

- Driver: Mở rộng lớp cơ sở trình điều khiển để bao gồm các tính năng cụ thể mà trình kiểm chứng quan tâm và bao gồm các function/task mới hơn dành riêng cho phần mở rộng này của các lớp cơ sở. Lưu ý việc sử dụng từ khóa "extends" cũng cần nhớ rằng việc mở rộng các lớp cơ sở cho phép các function/task ở đây sử dụng các lớp được khai báo là "extern" trong lớp cơ sở.

- ReceiverBase: Cung cấp các định nghĩa cơ bản và khai báo hàm/nhiệm vụ cho khối nhận.

- Receiver: Mở rộng lớp cơ sở Receiver để bao gồm các tính năng cụ thể mà trình kiểm chứng quan tâm và bao gồm các chức năng/tác vụ mới hơn dành riêng cho phần mở rộng này của các lớp cơ sở. Xin lưu ý lại việc sử dụng từ khóa "extends". Cũng cần nhớ rằng việc mở rộng các lớp cơ sở cho phép các chức năng/tác vụ ở đây sử dụng các lớp được khai báo là "extern" trong lớp cơ sở.

- Scoreboard: Bảng điểm được sử dụng để theo dõi các tín hiệu đầu vào của thiết bị cần kiểm tra (DUT).

Mục tiêu để đạt được một cấu trúc kiểm tra có dạng như bên dưới:

Các yêu cầu của Lab 3:

Lưu ý rằng mô tả cơ bản về khối Execute sẽ được sử dụng làm DUT và các lệnh hợp lệ cho nó có thể được tìm thấy trên trang web của khóa học. Ngoài ra, bạn sẽ tiếp tục sử dụng tệp modelsim.ini như trước đây. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ tiếp tục xu hướng xác minh các phép toán số học bằng cách sử dụng mô hình chuẩn trong ví dụ được cung cấp, trong khi phần còn lại sẽ do sinh viên tự thực hiện. Một thay đổi đáng kể so với bài thực hành trước là việc sử dụng các lớp để đảm bảo tính đóng gói của hành vi kiểm thử thành các đơn vị có thể tái sử dụng. Điều này, tất nhiên, dẫn đến việc cần phải khởi tạo các lớp này dưới dạng các đối tượng. Các chi tiết này sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo.

Chúng ta hãy bắt đầu quá trình hiểu cấu trúc mã bằng cách lưu ý rằng tệp Packet.sv đã được sửa đổi để bao gồm một tín hiệu kích hoạt được tạo ở phía trình điều khiển nhằm kích hoạt DUT. Ngoài ra, không có cấu trúc mới nào trong lớp Packet.

Tương tự, tệp OutputPacket.sv được tạo ở phía Bộ nhận để nhận tín hiệu từ DUT. Bạn sẽ thấy tệp OutputPacket.sv chứa các tín hiệu được định nghĩa là đầu ra từ DUT cũng như các tín hiệu nội bộ mà chúng ta đã thăm dò.

Generator sẽ được sử dụng để giới thiệu một cấu trúc cực kỳ quan trọng gọi là mailbox. Cấu trúc này rất giống với hàng đợi nhưng cho phép giao tiếp dễ dàng hơn giữa các luồng (threads), sử dụng các khoảng dừng bất đồng bộ để chờ dữ liệu sẵn sàng cho việc phân tích/xử lý. Chúng ta cũng sẽ xem xét cấu trúc điển hình của một lớp và cách sử dụng nó. Điều rất quan trọng là mỗi lớp phải có một hàm tạo, tức là định nghĩa cho new(), trong đó các thao tác như cấp phát bộ nhớ được thực hiện nếu cần, các định danh duy nhất được cung cấp, v.v. Đoạn mã dưới đây khai báo một generator cơ bản chỉ với khai báo các phương thức (gen(), start() và new()) và các cấu trúc dữ liệu (ở đây là name, in_box, pkt2send, num_packets, packet_number) bên trong nó.

class Generator; string name; Packet pkt2send; Khai báo Mailbox để xử lý kiểu dữ liệu Packet. Việc khai báo kiểu dữ liệu là bắt buộc. Cần có hai dòng này. typedef mailbox #(Packet) in_box_type; in_box_type in_box; int packet_number; int number_packets; extern function new(string name = "Generator", int number_packets); extern virtual task gen(); extern virtual task start(); endclass

Các phương thức được mở rộng bên ngoài phần khai báo của lớp như được hiển thị bên dưới cho Generator. Hàm new() được sử dụng để ánh xạ các tham số được cung cấp khi tạo một thực thể thể (instance) của Generator tới các trường dữ liệu bên trong lớp bằng cách sử dụng cấu trúc "this.".  Một ví dụ về điều này được hiển thị bên dưới. Lưu ý rằng Generator sẽ được khởi tạo như generator = new("Generator", number_packets); điều này sẽ khiến “Generator” và number_packets được ánh xạ tới các biến name và number_packets bên trong lớp (tên biến không nhất thiết phải giống nhau).

function Generator::new(string name = "Generator", int number_packets); this.name = name; this.pkt2send = new(); Khởi tạo thực thể mailbox this.in_box = new; this.packet_number = 0; this.number_packets = number_packets; endfunction task Generator::gen(); pkt2send.name = $psprintf("Packet[%0d]", packet_number++); if (!pkt2send.randomize()) begin $display("\n%m\n[ERROR]%0d gen(): Randomization Failed!", $time); $finish; end pkt2send.enable = $urandom_range(0,1); endtask task Generator::start(); $display ($time, "ns: [GENERATOR] Generator Started"); fork for (int i=0; i<number_packets ¦¦ number_packets <= 0; i++) begin Gọi phương thức gen() để khởi tạo một gói dữ liệu kích thích nhất định và xếp nó vào hàng đợi trong mailbox bằng phương thức put() gen(); begin Packet pkt = new pkt2send; in_box.put(pkt); end end join_none endtask

Phương thức start() được sử dụng để khởi động hoạt động của lớp dưới sự điều khiển của người dùng. Mục đích là để có thể tạo ra một hàm liên kết với một lớp bằng cách sử dụng cơ chế phân nhánh (forking) và cho phép nó chạy song song một cách độc lập. Điều này có thể đạt được bằng cách gọi tác vụ `start` ở trên thông qua thể hiện của nó là generator.start(). Phần trên sẽ được trình bày chi tiết hơn ở phần sau của tài liệu. Như vậy, tại thời điểm này, chúng ta có một hộp thư đóng vai trò là nhà cung cấp gói dữ liệu cho DUT. Gói dữ liệu này cần được gửi dưới dạng tín hiệu xác nhận (asserted) tại đầu vào của DUT, và chúng ta có trình điều khiển (driver) cho DUT. Lớp trình điều khiển được chia thành một lớp cơ sở có tên là DriverBase, chứa tất cả các cấu trúc cơ bản hữu ích cho bất kỳ phần mở rộng nào của lớp này. Lớp cơ sở này lấy các tác vụ send_payload() và send() từ Bài thực hành 2 và biến chúng thành các phương thức trong lớp. Ngoài ra, để cho phép một thể hiện của lớp xác nhận đầu vào cho DUT, giao diện DUT sẽ phải được kết nối với một giao diện cục bộ, được gọi là Execute ở đây, được khởi tạo dưới dạng một giao diện ảo như trong ví dụ bên dưới:

Virtual interface cho phép điều khiển các đầu vào của DUT từ các thực thể class (class instance) class DriverBase; virtual Execute_io.TB Execute; string name; Packet pkt2send; reg [6:0] payload_control_in; reg [`REGISTER_WIDTH-1:0] payload_src1, payload_src2; reg [`REGISTER_WIDTH-1:0] payload_imm, payload_mem_data; reg payload_enable; Việc kết nối interface tại chương trình Test sẽ được thực hiện trong quá trình khởi tạo bằng cách sử dụng new() extern function new(string name = "DriverBase", virtual Execute_io.TB Execute); extern virtual task send(); extern virtual task send_payload(); endclass function DriverBase::new(string name = "DriverBase", virtual Execute_io.TB Execute); this.name = name; this.Execute = Execute; endfunction task DriverBase::send(); send_payload(); endtask task DriverBase::send_payload(); $display($time, "ns: [DRIVER] Sending Payload Begin"); Gửi các gói tín hiệu kích thích vào đầu vào/đầu ra của thiết bị cần kiểm tra (DUT). Execute.cb.src1 <= payload_src1; Execute.cb.src2 <= payload_src2; Execute.cb.imm <= payload_imm; Execute.cb.mem_data_read_in <= payload_mem_data; Execute.cb.control_in <= payload_control_in; Execute.cb.enable_ex <= payload_enable; endtask

Phần mở rộng của lớp Drive Base

Kết nối các interface đầu vào tới interface ảo cục bộ

`include "DriverBase.sv" class Driver extends DriverBase; Khai báo mailbox từ Generator đến Driver typedef mailbox #(Packet) in_box_type; in_box_type in_box = new; Khai báo mailbox từ Generator đến Driver typedef mailbox #(Packet) out_box_type; out_box_type out_box = new; extern function new(string name = "Driver", in_box_type in_box, out_box_type out_box, virtual Execute_io.TB Execute); Phương thức new() này ghi đè phương thức new() từ lớp cơ sở extern virtual task start(); endclass function Driver::new(string name= "Driver", in_box_type in_box, out_box_type out_box, virtual Execute_io.TB Execute); Hàm new() được dùng để kết nối mailbox đến và mailbox đi trong quá trình khởi tạo. Đồng thời, chúng ta cũng thấy việc gán mailbox đi tới các instance cục bộ super.new(name, Execute); this.in_box = in_box; this.out_box = out_box; endfunction task Driver::start(); reg [6:0] control_in_temp; int get_flag = 10; int packets_sent = 0; $display ($time, "ns: [DRIVER] Driver Started"); fork forever Nhận gói tin từ mailbox đến từ Generator begin in_box.get(pkt2send); packets_sent++; control_in_temp = {pkt2send.operation_gen, pkt2send.immp_regn_op_gen, pkt2send.opselect_gen}; $display ($time, "[DRIVER] Sending in new packet BEGIN"); this.payload_control_in = control_in_temp; Tạo gói dữ liệu sẽ được gửi đến DUT và gọi hàm send() để dùng virtual interface this.payload_src1 = pkt2send.src1; this.payload_src2 = pkt2send.src2; this.payload_imm = pkt2send.imm; this.payload_mem_data = pkt2send.mem_data; this.payload_enable = pkt2send.enable; send(); Gói sao chép được gửi đến DUT vào mailbox từ Driver đến Scoreboard out_box.put(pkt2send); if(in_box.num() == 0) begin break; end @(Execute.cb); end join_none endtask

Một cách sử dụng ngôn ngữ thú vị được thể hiện trong super.new(name, Execute); trong đó thực thể của lớp Driver (Driver class instance), khi được khởi tạo, sẽ gọi phương thức new() của lớp DriverBase mà nó kế thừa.

Đến đây, chúng ta thấy các cấu trúc cần thiết để tạo ra tín hiệu kích thích và gửi nó đến thiết bị cần kiểm tra (DUT) sử dụng lược đồ lập trình hướng đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét Bộ nhận (Receiver). Chức năng chính của lớp Receiver là nhận tín hiệu từ DUT. Điều này cần phải được thực hiện như sau:

Thông báo được gửi đến đầu vào của DUT mà chúng ta có trình điều khiển. Lớp nhận là được chia thành một lớp cơ sở có tên là ReceiverBase, chứa tất cả các thành phần cấu trúc cơ bản sẽ hữu ích cho bất kỳ sự mở rộng nào của lớp này. Lớp cơ sở nhận các task get_payload() và recv() từ Lab2 được chuyển đổi thành các phương thức trong lớp.

Ngoài ra, để cho phép một instance của lớp nhận được đầu ra từ DUT, interface của DUT này sẽ cần được kết nối với một interface cục bộ, được gọi là Execute, được khởi tạo như một interface ảo được hiển thị trong ví dụ bên dưới: Chúng ta cũng có kết nối interface thăm dò (probe interface) với interface ảo, được gọi là Prober trong lớp này. Bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa cấu trúc của bộ thu (Receiver) và bộ điều khiển (Driver).

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một Scoreboard cơ bản để theo dõi dữ liệu được truyền đến thiết bị cần kiểm tra (DUT) và xác định tính chính xác của kết quả nhận được từ DUT.

class Scoreboard; string name; Khai báo mailbox sẽ được đến từ Driver typedef mailbox #(Packet) out_box_type; out_box_type driver_mbox; Packet pkt_sent = new(); // Packet object from Driver OutputPacket pkt2cmp = new(); // Packet object from Receiver typedef mailbox #(Packet) out_box_type; out_box_type driver_mbox; // mailbox for Packet objects from Drivers typedef mailbox #(OutputPacket) rx_box_type; rx_box_type receiver_mbox; // mailbox for Packet objects from Receiver // Declare the signals to be compared over here. reg [`REGISTER_WIDTH-1:0] aluout_chk = 0; reg mem_en_chk; reg [`REGISTER_WIDTH-1:0] memout_chk; reg [`REGISTER_WIDTH-1:0] aluin1_chk =0 , aluin2_chk=0; reg [2:0] opselect_chk=0; reg [2:0] operation_chk=0; reg [4:0] shift_number_chk=0; reg enable_shift_chk=0, enable_arith_chk=0; reg [16:0] aluout_half_chk; Chúng ta đã địng nghĩa hàm check() và các hàm con của nó là check_arith() và check_preproc dưới dạng các tác vụ ảo ở đây extern function new(string name = "Scoreboard", out_box_type driver_mbox, rx_box_type receiver_mbox); extern virtual task start(); extern virtual task check(); extern virtual task check_arith(); extern virtual task check_preproc(); endclass function Scoreboard::new(string name, out_box_type driver_mbox, rx_box_type receiver_mbox); this.name = name; if (driver_mbox == null) driver_mbox = new(); if (receiver.mbox == null) receiver_mbox = new(); Mailbox của driver chỉ được khởi tạo nếu nó chưa được thực hiện trước đó trong driver class. Nhớ rằng cấu trúc dữ liệu mailbox chỉ nên được cấp phát một lần this.driver_mbox = driver_mbox; this.receiver_mbox = receiver_mbox; endfunction task Scoreboard::start(); $display ($time, "[SCOREBOARD] Scoreboard Started"); $display ($time, "[SCOREBOARD] Receiver Mailbox contents = %d", receiver_mbox.num()); fork forever begin if(receiver_mbox.try_get(pkt2cmp)) begin driver_mbox.get(pkt_sent); check(); start() task chạy liên tục và được dùng để chứa các gói dữ liệu từ cả Driver và Receiver bằng cacsg dùng các mailbox tương ứng. Lưu ý rằng chỉ khi nhận được gói dữ liệu từ Receiver, chúng ta mới nhận được gói dữ liệu tương ứng từ Driver end else begin #1; end end join_none endtask task check(); $display($time, "ns: [CHECKER] Checker Start\n\n"); // Grab packet sent from scoreboard sb.driver_mbox.get(pkt_sent); $display($time, "ns: [CHECKER] Pkt Contents: src1 = %h, src2 = %h, imm = %h, ", pkt_sent.src1, pkt_sent.src2, pkt_sent.imm); $display($time, "ns: [CHECKER] Pkt Contents: opselect = %b, immp_regn= %b, operation = %b, ", pkt_sent.opselect_gen, pkt_sent.immp_regn_op_gen, pkt_sent.operation_gen); check_arith(); check_preproc(); endtask

Sau khi thu được các gói dữ liệu từ Driver và Receiver, chúng ta sẽ gọi tác vụ check(). Tác vụ check() sẽ tạo ra mô hình chuẩn bằng cách sử dụng nội dung gói dữ liệu từ Driver và so sánh nó với nội dung của gói dữ liệu đầu ra từ Receiver.

Như đã trình bày ở trên, quá trình kiểm tra được thực hiện theo thứ tự ngược lại, tức là ALU trước rồi mới đến bộ Preprocessor, vì chúng ta đang làm việc với kiến ​​trúc đường ống (pipeline) và cần chụp nhanh các thành phần bên trong và các yếu tố bên ngoài của DUT có thể được sử dụng tốt nhất khi được phân tích từ giai đoạn cuối cùng đến giai đoạn đầu tiên của quy trình.

Bạn cũng sẽ nhận thấy chúng tôi đã sử dụng một số câu lệnh khẳng định tức (immediately assertions) thời khi so sánh kết quả của mô hình và thiết bị cần kiểm thử (DUT). Câu lệnh khẳng định (Assertion) là một công cụ mạnh mẽ trong System Verilog và sẽ được đề cập chi tiết hơn ở phần sau của khóa học. Người đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng câu lệnh khẳng định tức thời, điều gì xảy ra nếu một câu lệnh khẳng định thất bại và mức độ nghiêm trọng (severity) của lỗi. Bạn có thể thử nghiệm trong mã nguồn với các loại tác vụ hệ thống có mức độ nghiêm trọng khác nhau có thể được đưa vào câu lệnh lỗi để chỉ định mức độ nghiêm trọng: $fatal, $error (mức độ nghiêm trọng mặc định) và $warning.

Một lần nữa, xin hãy chú ý kỹ đến cách các mailbox được khởi tạo trong Scoreboard. Ví dụ được hiển thị bên dưới, trong đó chúng ta tạo một mailbox được tham số hóa thuộc loại Packet và sau đó được khởi tạo.

typedef mailbox # (Packet) out_box_type; out_box_type driver_mbox;

Để quá trình kiểm tra được thực hiện chính xác, chúng ta cần có khả năng xem các chi tiết bên trong của DUT sau giai đoạn đầu tiên của pipeline. Điều này được thực hiện bằng cách khai báo interface sau trong Execute.if.sv

interface DUT_probe_if( input bit clock, Lưu ý rằng không có clocking block nào được sử dụng để dò các tín hiệu bên trong Tất cả các tín hiệu bên trong đều được thu thập bằng cách kết nối vào DUT thông qua probe interface input logic [`REGISTER_WIDTH-1:0] aluin1, input logic [`REGISTER_WIDTH-1:0] aluin2, input logic [2:0] opselect, input logic [2:0] operation, input logic [4:0] shift_number, input logic enable_shift, input logic enable_arith );

Interface  kết nối với DUT instance như hình bên dưới trong Execute.test_top.sv. Bằng cách này, chúng ta có thể truy cập vào các tín hiệu chạy giữa Preprocessor và ALU trong DUT.

DUT_probe_if DUT_probe( .aluin1(dut.aluin1), .aluin2(dut.aluin2), .opselect(dut.opselect), .operation(dut.operation), .shift_number(dut.shift_number), .enable_shift(dut.enable_shift), .enable_arith(dut.enable_arith) );

Để cho phép testbench đọc nội dung của DUT_probe interface và do đó đọc được các thông tin bên trong của DUT, chúng ta thêm nó vào danh sách các interface được truyền đến chương trình testbench như hình ảnh bên dưới hiển thị cả top-level interface của chương trình (trong Execute.test_top.sv) và phần khai báo chương trình kiểm thử (Execute.tb.sv):

Execute_test test(top_io, DUT_probe); program Execute_test(Execute_io.TB Execute, DUT_probe_if Prober);

Như vậy, bằng cách này, chúng ta có tất cả các khối cần thiết để thực hiện việc tạo tín hiệu kích thích, điều khiển, nhận và kiểm tra bằng cách sử dụng các tín hiệu của DUT. Đoạn mã dưới đây cung cấp phương tiện để tạo các instance của mỗi lớp này và các kết nối sử dụng mailbox tồn tại giữa Generator-Driver và Driver-Scoreboard. Trong Execute.tb.sv, chúng ta thấy việc tạo các đối tượng lớp cần thiết như sau:

Generator generator; // generator object Driver drvr; // driver objects Scoreboard sb; // scoreboard object Receiver rcvr(); // Receiver object

Khởi tạo các lớp khác nhau theo đúng thứ tự

Ngoài phần khai báo ở trên, cần phải cấp phát bộ nhớ cho mỗi đối tượng (instance) và do đó chúng ta cần tuân theo quy trình được mô tả chi tiết bên dưới. Một điểm cực kỳ quan trọng cần nhớ là thứ tự cấp phát rất quan trọng. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta khởi tạo scoreboard và generator trước, do đó chúng ta sẽ phải sử dụng generator.in_box, sb.driver_mbox khi khởi tạo trình điều khiển vì các mailbox đã được cấp phát tại thời điểm đó. Cũng cần lưu ý việc truyền Execute interface cho Driver thông qua chương trình kiểm thử, chương trình này sẽ được kết nối với interface ảo bên trong nó. Cuối cùng, chúng ta khởi tạo Receiver. Trong trường hợp này, chúng ta đã truyền cả Execute interface và Prober interface cho Receiver, Receiver này sẽ được kết nối với các interface ảo được kết nối bên trong nó. Một điểm thú vị khác của việc tối thiểu hóa code là việc không có bất kỳ tham số đầu vào nào cho hàm tạo của scoreboard. Trong trường hợp này, các giá trị mặc định tồn tại trong khai báo lớp sẽ được sử dụng.

initial begin number_packets = 21; generator = new("Generator", number_packets); sb = new(); // NOTE THAT THERE ARE DEFAULT VALUES FOR new() // FUNCTION CALL WITHIN THE SCOREBOARD drvr = new("drvr[0]", generator.in_box, sb.driver_mbox, Execute); rcvr = new("rcvr[0]", sb.receiver_mbox, Execute, Prober); reset(); generator.start(); drvr.start(); sb.start(); rcvr.start();

Khi chúng ta gọi từng tác vụ start() ở trên, ví dụ như generator.start(), drvr.start(), v.v., chúng ta đang tạo ra các tiến trình khác nhau, các tiến trình này lần lượt sẽ tạo ra dữ liệu và gửi dữ liệu này đến DUT.

Điều bạn cần nắm vững từ bài thực hành này là tính mô-đun của môi trường kiểm thử và phương thức khởi chạy các tác vụ cho từng loại lớp.

Để biên dịch các tập tin, hãy thực hiện các bước sau sau khi đã thiết lập tất cả các biến môi trường (setenv, vlib etc).

> vlog *.vp *.v > // ALL OF THE BELOW SHOULD BE ON ONE LINE AND IN THE SAME ORDER > vlog –sv vlog -mfcu -sv data_defs.v Packet.sv OutputPacket.sv Driver.sv Receiver.sv Scoreboard.sv Generator.sv Execute.tb.sv Execute.if.sv Execute.test_top.sv To simulate, do the following > vsim -novopt Execute_test_top You can suppress the warnings that come while compiling the Testbench files (.sv files) you can use the –suppress option, i.e. > vlog -mfcu -sv -suppress 2217 data_defs.v Packet.sv OutputPacket.sv Driver.sv Receiver.sv Scoreboard.sv Generator.sv Execute.tb.sv Execute.if.sv Execute.test_top.sv

Yêu cầu nộp bài Lab3:

Như đã nêu ở trên, hiện tại công cụ kiểm tra chỉ được sử dụng để kiểm tra các phép toán số học. Bạn sẽ phải...

1. Sửa đổi check() task để thực hiện kiểm tra tính đúng đắn cho các thao tác còn lại (Memory Read, Memory Write, Shift)

2. Chạy nhiều tín hiệu đầu vào vào DUT (chủ yếu bằng cách sử dụng các constraint chính xác trong Packet class) và xác định tính đúng đắn của các kết quả DUT khác nhau cho các tín hiệu đầu vào ở bước 1. Lưu ý rằng bạn cũng có thể cần thay đổi thời gian chạy để đảm bảo đáp ứng được các loại đầu vào cần thiết.

Nếu có lỗi giữa kết quả từ thiết bị cần kiểm tra (DUT) và giá trị mong đợi, hãy sử dụng câu lệnh $display có dạng như bên dưới để hiển thị kết quả kiểm tra của bạn:

$display($time, "[ERROR] Expected ALU Value = %h, Observed ALU Value = %h”, aluout_cmp, aluout_q_val);

Lỗi phát hiện trong thiết kế cần được ghi lại theo định dạng sau:

a. Thiết kế đầu vào để lỗi xuất hiện.

b. Hành vi mong đợi liên quan đến tín hiệu lỗi. Ví dụ, aluout phải là ______ cho lệnh này vì _______

c. Hành vi quan sát được. Ví dụ: aluout được tìm thấy để được ________

d. Tóm tắt suy nghĩ của bạn về lỗi. Ví dụ: "Chúng tôi kết luận rằng có lỗi trong phép dịch bit logic sang trái. Chúng tôi nhận thấy rằng nó chỉ dịch bit bằng shift_number-1 thay vì shift_number"

Để được tính điểm cho bài làm của bạn, hãy đảm bảo rằng các kết quả này được hiển thị bằng cách chạy chương trình của bạn. Cần sử dụng và nộp cùng tên tệp như đã được cung cấp.

Hãy làm theo các bước sau để gửi bài (chỉ dành cho Solaris/Linux):

- mkdir Lab3 (tạo thư mục Lab3)

- Sao chép tất cả các tệp SystemVerilog vào thư mục Lab3.

- Nén tập tin bằng lệnh > zip Lab3.zip Lab3/*

- Nộp file nén bằng công cụ nộp bài trên trang web khóa học.